Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2026.05

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę systemu szkoleniowo-treningowego do nauki strzelania i obrony przed dronami w technologii VR

Przedmiotem zapytania jest kompleksowy system obejmujący sprzęt VR wraz z oprogramowaniem, którego funkcjonalność umożliwi prowadzenie zajęć edukacyjnych, treningowych oraz sprawdzających w zakresie podstaw technik strzeleckich, treningu dynamicznego oraz zagadnień związanych z obroną przed dronami.

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie oferty obejmującej system zawierający co najmniej następujące elementy i funkcjonalności:

1. Sprzęt VR

- okulary VR o parametrach nie gorszych niż:

  - rozdzielczość minimum 4128 x 2208,

  - pole widzenia minimum 110 stopni,

  - pamięć minimum 256 GB,

  - soczewki typu pancake,

- pasek na głowę z możliwością regulacji położenia okularów, wyposażony w uchwyt na dodatkową baterię wraz z baterią, umieszczoną w sposób stanowiący przeciwwagę dla okularów,

- walizka transportowa lub opakowanie transportowe wykonane z materiału usztywnionego, pokrytego tkaniną,

- komplet baterii do kontrolerów,

- wszelkie niezbędne akcesoria wymagane do prawidłowego działania systemu.

2. Oprogramowanie szkoleniowe
Oprogramowanie powinno umożliwiać realizację zajęć dydaktycznych i treningowych w środowisku VR oraz zawierać co najmniej następujące moduły:

a) Moduł dydaktyczny do nauki technik strzelania, w tym:

- strzelania statycznego, obejmującego cele nieruchome i różne odległości,

- strzelania dynamicznego, obejmującego cele ruchome, np. gwiazdę, rzutki lub inne cele reaktywne,

- asystenta posługiwania się bronią dla minimum:

  - broni krótkiej, np. typu Glock,

  - karabinu, np. typu AK-47,

  - strzelby, np. typu Mossberg 590.

b) Moduł treningowy

- trening strzelania statycznego,

- trening strzelania dynamicznego,

- wirtualną strzelnicę obejmującą minimum 8 rodzajów broni oraz różne typy celów.

c) Moduł egzaminacyjny

- pomiar poprawności wykonania czynności z zakresu technik strzelania,

- pomiar czasu wykonania zadania / oddania strzałów,

- ocenę celności, w tym wynik prezentowany na tarczy strzeleckiej lub w innej czytelnej formie raportowej.

d) Środowisko wirtualne

- co najmniej 3 różne lokalizacje / scenografie szkoleniowe,

- możliwość realizacji treningu w różnych warunkach oświetleniowych i czasowych, obejmujących minimum:

  - dzień,

  - poranek,

  - wieczór,

  - noc.

e) Moduł obrony przed dronami

- moduł nauki obrony przed dronami w wariancie cywilnym, bez konieczności posiadania broni palnej,

- moduł nauki neutralizacji mechanicznej dronów dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia,

- możliwość wykorzystania modułu w celach edukacyjnych i treningowych.

3. Licencja i wdrożenie

- licencja stanowiskowa dożywotnia,

- dostarczenie, instalacja i uruchomienie systemu w siedzibie szkoły,

- szkolenie dla minimum 3 nauczycieli,

- przekazanie materiałów dydaktycznych i instruktażowych,

- wskazanie warunków serwisu, wsparcia technicznego i aktualizacji.

Prosimy również o uwzględnienie w ofercie informacji dodatkowych, w szczególności:

- pełnej nazwy oferowanego rozwiązania,

- producenta sprzętu i oprogramowania,

- szczegółowej specyfikacji technicznej,

- zakresu funkcjonalnego systemu,

- warunków licencji,

- terminu realizacji zamówienia,

- okresu gwarancji,

- informacji o możliwości rozbudowy systemu o kolejne funkcjonalności,

- ceny netto i brutto,

- ewentualnych kosztów dodatkowych, jeśli występują,

- informacji, czy w cenie zawarte są aktualizacje oraz obsługa językowa, w tym język polski, angielski, ukraiński i niemiecki, jeśli są dostępne.

System będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć edukacyjnych i treningowych z młodzieżą szkolną, dlatego szczególne znaczenie mają dla nas:

- bezpieczeństwo użytkowania,

- walory dydaktyczne,

- łatwość obsługi,

- możliwość monitorowania postępów uczestników,

- możliwość wykorzystania rozwiązania w warunkach szkolnych.

W przypadku pytań lub potrzeby doprecyzowania zakresu zapytania prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną przez szkołę: Pan Piotr Jamróg tel. 661-197-719